Data Watch：设备数据采集与监控平台

各位领导、各位同事，大家好。

我是来自尚东分公司工程技术部的胡若愚。洋山四期集装箱吞吐量的持续增长，对设备稳定性提出了更高要求，设备运维方式也要更加智能化。智能运维的基础是完整、连续、可靠的设备数据。

洋山四期设备种类多，通信协议杂，设备数据分散，数据结构和呈现方式也不统一。即使分析一个简单故障，技术人员也需要在多个系统之间来回切换，非常不便。

为了让不同来源的数据统一持续地流动和存储，Data Watch——设备数据采集与监控平台诞生了。

Data Watch建设了一条覆盖不同设备数据采集、传输、监控和存储的完整数据链路。项目由我们青年自主开发完成，包含十余个模块，覆盖web、app和CLI三大应用端，产品代码约12万行，架构大致如下：

采集模块通过不同的协议插件，读取西门子PLC、GE PLC和OPC等不同来源的数据，将其转换为统一格式并存入到高性能的redis数据库中，以满足实时监控需求。同时，入库模块再将数据写入到Tdengine时序数据库中长期保存。而Mysql数据库则负责用户权限等系统配置。

项目主要有以下四点创新：

一是统一的数据契约。无论数据来自西门子PLC、GE PLC，还是OPC，进入平台后，都会被转换为统一的数据格式，包括设备编号、点位标识、数值、时间和数据质量等信息。上层应用不需要再适配乱七八糟的PLC型号和通讯协议，即可方便的使用设备数据。

第二是可控、可扩展的模块化机制。平台将采集、入库和后端等能力被划分为相对独立的模块，耦合度低，单个模块异常不会扩散至整条数据链路。针对底层通信协议，平台还设计了可热插拔、可扩展的驱动机制，并对驱动接口、能力和运行过程进行统一管理，可以很轻松地支持和安装新的通讯协议。

第三是支持集中式与分布式两种部署形态。在设备数量较少、网络条件较好的场景中，可将模块集中部署在一台设备上；在设备数量较多、跨区域的场景中，可采用分布式部署。数据先保存在边缘节点，网络正常时上传至中心平台。两种部署形态使用相同的数据格式、质量标识和处理规则，实现“部署方式可变、数据契约不变”。

第四是为人和AI提供统一、可控的数据接口。平台提供Web端、App端和CLI端三大入口。运维人员可以通过Web端和桌面App端获取、监控数据以及管理系统各模块；AI智能体则可通过CLI，在授权范围内查询和分析数据。无论是人还是AI，都必须经过统一的身份认证和权限控制。AI不能直接连接PLC，也绕不过平台的权限管控。

目前，平台已在一台国产信创电脑上，实现对126台设备、4万多个核心PLC点位的持续采集与监控，采集链路延迟保持在50至400毫秒之间。运维人员可以集中查看实时数据，观察温度、电流、限位等点位是否出现异常变化；也可查询历史数据，绘制变化趋势，或者将数据导出后展开进一步分析。

Data Watch还在持续拓展中：一是增加更多的通信协议，支持接入更多类型的设备；二是增加受控的数据库连接能力，逐步关联TOS、ECS、RCMS等数据；三是拓展数据的应用能力，例如实现PLC点位如温度值的异常报警等。

Data Watch的初衷是先把智能运维最基础、也最关键的一步做好——让分散的数据汇聚起来，完整、持续、可信地流动。在此基础上，人和AI才能真正协同，智能运维才能真正成为现实。